# Глубокая локальная очистка заводских стоков от сероводорода и аммиака.

Б. В. Андреев, В. В. Андриканис

На нефтеперерабатывающих заводах в связи с ужесточением экологических требований к выбросам с технологических установок остро стоит проблема очистки конденсатов водяного пара, сбрасываемых на очистные сооружения, от сероводорода и аммиака.

Так, конденсат с установок Г-43-107 каталитического крекинга (отдельно стоящих и входящих в состав комплекса КТ-1/1 глубокой переработки мазута) может содержать до 10000 мг/л как сульфидной серы, так и аммонийного азота в зависимости от качества перерабатываемого сырья, особенностей технологии крекинга, его аппаратурного оформления и загрузки установки по сырью. Количество образующегося конденсата может колебаться от 20 до 50 м3/ч.

На существующих технологических установках для локальной очистки обычно используют одноколонные схемы. На установках первичной переработки нефти применение таких схем оправдано, так как конденсаты этих установок загрязнены преимущественно сероводородом. Однако на установках вторичной переработки нефти (каталитического крекинга, гидрокрекинга, гидроочистки тяжелых дистиллятов) из-за появления в конденсатах большого количества аммонийного азота очистка по одноколонной схеме становится проблематичной.

Локальная очистка по одноколонной схеме осуществляется в основном двумя способами: от сероводорода и аммиака — десорбцией углеводородным газом или водяным паром; от сульфидной серы — гетерогенно-каталитическим.

Сущность очистки конденсата способом десорбции углеводородным газом состоит в следующем. В колонне-десорбере при давлении 0,12—0,13 МПа и температуре 95—980С происходит отпарка сероводорода и аммиака потоком сухого газа или пропана. Расход углеводородного газа составляет приблизительно 100 м3 на 1 м3 конденсата. Углеводородный газ с десорбируемыми компонентами — сероводородом, аммиаком и парами воды направляется на аминовую очистку. После очистки газ используется в процессе, а поглощенный сероводород после выделения из раствора амина поступает на установку по производству серы.

К недостаткам способа следует отнести, прежде всего, малую глубину очистки конденсата от сульфидной серы (в очищенном конденсате — 10—50 мг/л в пересчете на H2S) и аммонийного азота (в очищенном конденсате — 200—250 мг/л в пересчете на NH3). Кроме того, высокое содержание воды и аммиака в газе отдува приводит к нежелательному разбавлению раствора амина и его насыщению аммиаком, что отрицательно влияет как на поглощающую способность аминов, так и на процесс их регенерации.

Вместо углеводородного газа для десорбции сероводорода и аммиака используют водяной пар. При этом степень очистки конденсата от сероводорода несколько повышается, но по-прежнему высоким остается в нем содержание аммиака.

Кроме того, при совместном удалении сероводорода и аммиака в газовых линиях одноколонных установок очистки при температурах ниже 100°С происходит выпадение солей гидросульфида аммония, что приводит к забивке трубопроводов. В случае поддержания на установке высокой температуры проблемы выпадения солей гидросульфидов аммония переносятся на установку десорбции аминов.

В некоторых случаях десорбируемые водяным паром сероводород и аммиак подаются в печи технологических установок, что приводит к увеличению количества выбросов в атмосферу вредных веществ, в первую очередь оксидов серы. В случае сброса газового потока в факельную линию соли аммония накапливаются в сепараторах и трубопроводах факельных систем. Таким образом, при совместном удалении в блоке очистки конденсата сероводород и аммиак в виде солей аммония полностью попадают при промывке и пропарке оборудования и трубопроводов на очистные сооружения завода. В результате фактическая нагрузка на установки биологической очистки завода не снижается.

Гетерогенно-каталитическая очистка конденсата от сульфидной серы (удаление аммиака не предполагается) состоит в окислении токсичных сульфидов кислородом воздуха в присутствии катализатора до менее токсичных тиосульфатов [1], в частности, по реакции:

2(NH4)2S + 202 + Н20 -» -> (NH4)2S203 + 2NH4OH

Окисление проводят в колонном насадочном аппарате в потоке воздуха в присутствии катализатора, например фталоцианина кобальта на полимерной основе. Процесс ведут в диапазоне рабочих температур 90—93°С при атмосферном давлении. Этот процесс неселективен и весьма чувствителен к температуре. При температуре ниже указанных сульфиды (сероводород) окисляются не полностью, а при более высокой температуре гидросульфид аммония интенсивно гидролизу-ется с выделением газообразных аммиака и сероводорода.

Последнее приводит к продолжению процесса окисления сероводоро да в газовой фазе и, как следствие, к образованию самых различных кислородсодержащих соединений серы, а также элементной серы, откладывающейся в трубопроводах и забивающей их. Кроме того, в процессе окисления образуются пирофорные соединения, что может приводить к возгоранию при вскрытии аппаратов для проведения ремонтов.

Отработанный воздух в случае большого содержания сероводорода, согласно проекту, необходимо подавать на установку получения серы [2]. Однако на практике его, как правило, сжигают (что. видимо, возможно лишь при недостаточно жестких экологических требованиях к выбросам оксидов серы в атмосферу).

К недостаткам метода относят также невысокую степень очистки конденсата от сульфидной серы (20—50 мг/л на выходе), большое содержание (1000 мг/л и выше) в нем аммиака и образование в результате окисления и взаимного превращения помимо ожидаемых тиосульфатов других соединений серы, например сульфатов.

Для использования очищенного конденсата в замкнутой заводской системе водоснабжения требуется не только его биологическая доочистка, но и удаление из него сульфатов. При больших объемах подлежащего очистке конденсата это обстоятельство существенно усложняет технологическую схему установки очистки, вследствие чего использование способа каталитического окисления становится нецелесообразным. Данный способ рекомендован к использованию на заводах, сбрасываюших очищенные сточные воды в водоемы [3].

Тем не менее описанный способ лежит в основе типовой проектной схемы блока очистки конденсата установок Г-43-107 каталитического крекинга и комплексов КТ-1/1 глубокой переработки мазута. Опыт эксплуатации таких блоков однозначно свидетельствует о низкой эффективности данного способа, существенных эксплуатационных проблемах и невозможности достижения в очищенном конденсате даже проектных значений остаточного содержания сульфидной серы и аммонийного азота.

Как показывает отечественный и зарубежный опыт, наиболее эффективным способом очистки технологического конденсата является ректификация [3|. При ректификации по двух- или трехколонной схеме достигается более низкое содержание сульфидной серы и аммонийного азота в очищенном конденсате. В отличие от других способов он позволяет непосредственно выделять сероводород и аммиак отдельными высококонцентрированными газовыми потоками. Ректификацию рекомендуется использовать для очистки только больших (более 30 м3/ч) объемов сульфид- и аммонийсодержащих конденсатов, так как этот способ требует относительно высоких капитальных и эксплуатационных затрат.

Компания «Элистек инжиниринг» разработала и успешно внедряет свой способ глубокой очистки технологических сточных вод от сульфидной серы и аммонийного азота [4J. Принципиальная схема процесса представлена на рисунке. Очистка происходит следующим образом. Исходный конденсат подается в абсорбционно-отпарную колонну для выделения сероводорода двумя потоками: верхним холодным и нижним, нагретым до температуры начала кипения. Для доочистки потока сероводорода от аммиака в верхнюю секцию колонны подается холодный очищенный конденсат, в нижнюю подводится тепло. В качестве продуктов получают: сверху колонны — практически чистый сероводород, снизу — очищенный от сероводорода конденсат, который после охлаждения поступает в аммиачную колонну.

В аммиачной колонне из водяного конденсата извлекаются аммиак и остаточный сероводород. Сверху колонны выводятся пары аммиака с сероводородом и парами воды, из куба колонны — очищенный технологический конденсат. Для снятия тепла в верхней части колонны организовано циркуляционное орошение. В нижнюю часть колонны подводится тепло.

Головной продукт аммиачной колонны — аммиак с сероводородом и водой для получения чистого аммиака охлаждают холодным циркулирующим орошением в насадочном скруббере. В результате водяные пары конденсируются, в воде растворяется аммиак, а остаточный сероводород при низкой температуре полностью реагирует с аммиаком с образованием гидросульфида аммония. Получаемый раствор гидросульфида аммония возвращается в абсорбционно-отпарную колонну для отгона сероводорода, а пары чистого аммиака сверху скруббера поступают в узел утилизации. Основные параметры технологического режима очистки приведены в табл. 1.

При привязке тепловых потоков блока очистки конденсата к установке каталитического крекинга или к другой установке, имеющей избыток тепла, обогрев колонн блока осуществляется теплом циркуляционных орошений основных колонн установки, например основной фракционирующей колонны каталитического крекинга. Для подогрева исходного конденсата можно использовать тепло уходящих потоков. Таким образом, отказавшись от использования на блоке водяного пара для нагрева, можно существенно снизить эксплуатационные затраты.

Характеристики сырья и продуктов стандартного блока очистки технологического конденсата установки Г-43-107 каталитического крекинга производительностью 2 млн. т/год по сырью приведены в табл. 2.

Очищенный конденсат можно направлять на общезаводские очистные сооружения или использовать в качестве подпиточной воды на блоках ЭЛОУ. В последнем случае происходит частичная экстракция сырой нефтью содержащихся в конденсате фенолов, что снижает общую фенольную нагрузку на очистные сооружения и общее количество потребляемой свежей воды.

Выделяемые на блоке сероводород и аммиак можно направлять, на дальнейшую переработку: сероводород — на установку по производству элементной серы, аммиак — для получения селитры и аммиачной воды или на ожижение. Перечисленные достаточно привлекательные способы дальнейшей переработки аммиака требуют дополнительных затрат на строительство соответствующих узлов утилизации, что не всегда экономически целесообразно.

На этом фоне использование газообразного аммиака (или аммиачной воды) в качестве газа-восстановителя в процессе высокотемпературного некаталитического восстановления оксидов азота [5] выглядит наименее затратным и наиболее эффективным. Подача аммиака на сжигание в печь позволяет существенно снизить содержание оксидов азота в дымовых газах технологических печей в соответствии с реакцией:

4NH3 + 4NO + 02 -> 4N2 + 6Н,0

Таким образом, помимо основной задачи — очистки стоков каталитического крекинга от сероводорода и аммиака процесс позволяет косвенно снимать остроту двух других экологических проблем: снижать выбросы оксидов азота в атмосферу и уменьшать фенольную нагрузку на общезаводские очистные сооружения.

Предлагаемая технология очистки позволяет гибко изменять показатели качества продуктов установки в зависимости от качества исходных конденсатов, требований к продуктам блока и путей их утилизации. Очистке можно подвергать не только стоки установок каталитического крекинга, но и конденсаты с установок гидроочистки, гидрокрекинга, первичной переработки нефти и др.

Блоки очистки технологического конденсата по технологии «Элистек» на установках каталитического крекинга были пущены в эксплуатацию в 1999 г. на АО «Мажейкю Нафта» и в 2003 г. в ООО «ЛиНОС».

В результате реконструкции блоков улучшалось качество очищенного конденсата (уменьшилось содержание сульфидной серы, аммонийного азота и фенолов), снизились выбросы оксидов азота и диоксида серы в атмосферу, сократилось потребление чистой воды для блоков ЭЛОУ и систем оборотного водоснабжения, исключена забивка аппаратов и трубопроводов солями гидросульфида аммония.

Реконструкцию блоков очистки технологических конденсатов можно проводить поэтапно, в периоды плановых ремонтов установок.

Ведется подготовка к пуску блока очистки технологического конденсата на установке каталитического крекинга Нижнекамского НПЗ в ОАО «ТАИФ», выполнены проекты установок очистки для компаний «Сибнефть-Омский НПЗ» и «Лукойл Нефтохим Бургас».